# Relatório Técnico: Modo de Simulação no Cisco Packet Tracer

José Carvalho Neto

Laboratório de Redes

2026/2

# 1	Introdução

O modo Simulation do Cisco Packet Tracer permite acompanhar, de forma visual e controlada, o tráfego de pacotes dentro de uma rede simulada. Diferentemente do modo Realtime, no qual a comunicação ocorre de maneira contínua, o modo de simulação possibilita pausar, avançar evento a evento e inspecionar o conteúdo de cada pacote (PDU – Protocol Data Unit) enquanto ele percorre a rede.

Nesta atividade foi construída uma rede simples para explorar os principais recursos desse modo: o envio de PDUs simples, a análise do conteúdo dos pacotes nas diferentes camadas do modelo OSI, o envio de PDUs complexas (incluindo tráfego periódico) e, por fim, o uso do modo de simulação como ferramenta de diagnóstico em um cenário de rede propositalmente mal configurado.

# 2	Objetivos

- Construir uma rede local simples com três computadores e um switch.

- Utilizar o modo Simulation do Packet Tracer, incluindo a configuração de filtros de protocolo visíveis.

- Enviar PDUs simples (ICMP) entre dois computadores, de forma automática e manual.

- Analisar o conteúdo de um pacote nas abas OSI Model e Outbound PDU Details.

- Utilizar o recurso de PDU Complexa para enviar pacotes configuráveis, incluindo tráfego periódico.

- Diagnosticar, com o auxílio do modo de simulação, uma rede com problemas de comunicação previamente configurada.

# 3	Metodologia

A atividade foi realizada utilizando o software Cisco Packet Tracer. Inicialmente foi montada uma rede local composta por um switch Cisco 2960 e três computadores (PC1, PC2 e PC3), interligados por cabos Copper Straight-Through. Foram configurados os endereços IP estáticos 192.168.0.1, 192.168.0.2 e 192.168.0.3 para os três computadores, respectivamente.

Em seguida, o modo Simulation foi ativado no painel do lado direito da interface. Na aba de simulação, o botão Edit Filters foi utilizado para acessar a lista de protocolos monitorados; a opção Show All/None foi usada para desmarcar todos os protocolos, e apenas o protocolo ICMP foi selecionado, de modo a manter a lista de eventos limpa e focada no tráfego relevante para a atividade.

Com o filtro configurado, um PDU simples (ícone de carta fechada) foi enviado do PC1 para o PC2, e a simulação foi executada primeiro em modo automático (botão de play) e, após um Reset Simulation, repetida em modo manual, avançando evento a evento.

Durante a simulação, um dos pacotes em trânsito foi selecionado para inspeção, sendo analisadas as informações disponíveis na aba OSI Model e na aba Outbound PDU Details, com atenção especial aos campos de endereçamento IP e MAC do cabeçalho.

Na etapa seguinte, a simulação foi limpa (Delete na lista de eventos) e um PDU Complexo (ícone de carta aberta) foi enviado do PC1 ao PC2, configurando um ping com Sequence Number 1 e Size 0. O procedimento foi repetido configurando um envio periódico de dois pings por segundo.

Por fim, foi carregado o cenário rede_com_problemas.pkt, contendo uma rede com falhas de configuração. A comunicação entre todos os pares de PCs foi testada, e o modo de simulação foi utilizado para rastrear os pacotes e identificar a origem das falhas de comunicação observadas.

# 4	Resultados

## 4.1	Construção da Rede Simples

Foi montada uma rede composta por um switch Cisco 2960 e três computadores, conectados por cabos Copper Straight-Through. Os endereços IP 192.168.0.1, 192.168.0.2 e 192.168.0.3 foram atribuídos a PC1, PC2 e PC3, respectivamente, todos na mesma sub-rede.

Topologia da rede simples montada no Cisco Packet Tracer

## 4.2	Simulação Simples com PDU ICMP

Com o modo Simulation ativado e o filtro configurado para exibir apenas eventos ICMP, um PDU simples foi enviado do PC1 para o PC2. Na execução automática, o pacote foi observado percorrendo o caminho PC1 → Switch → PC2, com o retorno da resposta ICMP pelo mesmo caminho, sendo o evento classificado como Successful na lista de eventos.

Ao repetir o procedimento em modo manual, cada clique no botão de avanço revelou um único evento por vez (por exemplo, a saída do quadro do PC1, sua chegada ao switch e o subsequente encaminhamento ao PC2), permitindo observar isoladamente cada salto do pacote pela rede.

## 4.3	Visualização da PDU

Durante a simulação, um dos pacotes ICMP em trânsito foi selecionado para inspeção do seu conteúdo.

Na aba OSI Model, observou-se que apenas as camadas 1 a 3 apresentavam informações preenchidas. Isso ocorre porque o ICMP não é um protocolo de camada de transporte: ele é encapsulado diretamente sobre o IP (camada de rede), sendo utilizado para mensagens de controle e diagnóstico, como as requisições e respostas de eco do comando ping. Como não há TCP ou UDP envolvido no ping, não existem portas de origem e destino nem qualquer dado de camadas superiores (4 a 7) a ser exibido.

Já na aba Outbound PDU Details, o cabeçalho IP exibe os campos SRC IP e DST IP, mostrando que, na camada de rede, o pacote é endereçado logicamente ao IP da máquina de destino (por exemplo, DST IP: 192.168.0.2). No cabeçalho ICMP encapsulado, aparecem ainda os campos TYPE, CODE e CHECKSUM, característicos das mensagens de eco.

Aba Outbound PDU Details com o cabeçalho IP e ICMP do pacote

Observando também o quadro Ethernet correspondente (camada 2), verificou-se que, como PC1 e PC2 pertencem à mesma sub-rede e ao mesmo domínio de broadcast, o quadro é endereçado diretamente ao endereço MAC do PC2, previamente resolvido via ARP. Ou seja: o endereçamento de camada 3 (IP) aponta sempre para o destino final, enquanto o endereçamento de camada 2 (MAC) aponta para o próximo salto físico – que só coincide com o MAC do destino final quando ambos estão na mesma rede local.

## 4.4	PDU Complexa e Pings Periódicos

Utilizando o recurso de PDU Complexa, foi configurado um ping do PC1 para o PC2 com Sequence Number 1 e Size 0, reproduzindo um comportamento equivalente ao PDU simples, porém com maior controle sobre os parâmetros do pacote enviado.

Em seguida, o mesmo recurso foi utilizado para configurar um envio periódico de pings, com uma taxa de dois pacotes por segundo entre PC1 e PC2. Durante a execução, a lista de eventos passou a exibir múltiplos pacotes ICMP consecutivos, evidenciando o caráter contínuo e repetitivo desse tipo de tráfego, em contraste com o envio único proporcionado pelo PDU simples.

Configuração de PDU Complexa com envio periódico de pings (2 por segundo)

Esse recurso demonstrou ser mais genérico que o PDU simples, permitindo configurar diversos parâmetros do pacote (tipo de PDU, tamanho, número de sequência, periodicidade), sendo útil para simular cenários de tráfego mais próximos de situações reais de rede.

## 4.5	Diagnóstico da Rede com Problemas de Configuração

O cenário rede_com_problemas.pkt é composto por um switch Cisco 2960, um roteador Cisco 2901 e quatro computadores, divididos em duas sub-redes: PC0 e PC2 pertencem à Rede 1 (192.168.0.0/24), enquanto PC1 e PC3 pertencem à Rede 2 (192.168.1.0/24), conforme ilustrado na 4. As duas sub-redes são interligadas exclusivamente pelo Router0, de modo que qualquer comunicação entre um host da Rede 1 e um host da Rede 2 depende necessariamente do roteamento realizado por esse dispositivo – o switch opera apenas na camada 2 e não é capaz de encaminhar tráfego entre redes IP distintas.

Topologia do cenário rede_com_problemas.pkt, com falha de comunicação sinalizada (X vermelho) sobre o PC1

Ao testar a comunicação entre todos os pares de PCs, o ping entre hosts da mesma sub-rede (PC0 ↔ PC2, na Rede 1) funcionou normalmente. Já os testes envolvendo o PC1 (Rede 2) apresentaram falha logo nos primeiros pacotes, com o modo de simulação indicando um X vermelho sobre o PC1 no momento em que o pacote deveria ser processado.

Para identificar a causa, foram inspecionadas as configurações de IP dos hosts envolvidos e das interfaces do roteador, resumidas na 1.

Configurações de IP levantadas no diagnóstico

| Dispositivo | Rede | Endereço IP | Máscara | Gateway padrão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC2 | Rede 1 | 192.168.0.11 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| Router0 – Gig0/0 | Rede 1 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | – |
| PC1 | Rede 2 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Router0 – Gig0/1 | Rede 2 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | – |

Os valores de PC2 e da interface Gig0/0 (Rede 1) foram levantados apenas para efeito de comparação e não requerem figura própria, por já estarem resumidos na 1. As duas configurações que efetivamente evidenciam o problema – o gateway do PC1 e a interface Gig0/1 do roteador – são mostradas a seguir.

Configuração IP do PC1 (Rede 2), com o Default Gateway 192.168.1.1

Configuração da interface GigabitEthernet0/1 do Router0, com o IP real 192.168.1.2

Na Rede 1, a configuração está consistente: o gateway padrão do PC2 (192.168.0.1) corresponde exatamente ao IP configurado na interface Gig0/0 do Router0, que é a interface conectada a essa sub-rede.

Na Rede 2, entretanto, foi identificada uma inconsistência: o gateway padrão configurado no PC1 é 192.168.1.1, mas a interface real do roteador voltada para essa sub-rede (Gig0/1) está configurada com o IP 192.168.1.2. Embora ambos os endereços pertençam à mesma sub-rede (192.168.1.0/24) – descartando um erro de máscara –, o endereço 192.168.1.1 não corresponde a nenhum dispositivo existente na rede. Como consequência, o PC1 não consegue resolver via ARP o endereço MAC de seu suposto gateway, e os pacotes destinados a outras sub-redes nunca chegam a ser encaminhados pelo roteador, causando a falha observada (Request Timed Out) logo no início da simulação.

A correção do problema pode ser feita de duas formas equivalentes: (i) alterar o Default Gateway do PC1 para 192.168.1.2, de modo a apontar para o endereço real da interface do roteador; ou (ii) alterar o IPv4 Address da interface Gig0/1 do Router0 para 192.168.1.1, de modo a corresponder ao gateway já configurado no host. Por se tratar de um erro de configuração do host, optou-se pela primeira alternativa, corrigindo o Default Gateway do PC1 para 192.168.1.2. Após a correção, a simulação foi reiniciada e o ping entre PC1 e os demais computadores da Rede 1 passou a ser concluído com sucesso.

# 5	Discussão

A atividade permitiu aprofundar a compreensão sobre o funcionamento interno da comunicação em uma rede de computadores por meio do modo Simulation do Cisco Packet Tracer.

O envio de PDUs simples, tanto em modo automático quanto manual, evidenciou que a comunicação entre dois hosts na mesma rede local passa por etapas bem definidas – saída do quadro do host de origem, encaminhamento pelo switch e chegada ao host de destino – que podem ser observadas isoladamente quando a simulação é avançada manualmente.

A inspeção do conteúdo dos pacotes nas abas OSI Model e Outbound PDU Details reforçou a diferença entre o endereçamento lógico (IP, camada 3) e o endereçamento físico (MAC, camada 2), além de esclarecer por que protocolos de controle como o ICMP não apresentam informações de camadas superiores à de rede.

O uso de PDUs complexas, em especial o envio periódico de pings, mostrou-se um recurso mais flexível que o PDU simples, aproximando-se de cenários de tráfego contínuo, o que é útil tanto para testes de conectividade prolongados quanto para observar o comportamento da rede sob carga repetida.

Por fim, o diagnóstico da rede mal configurada demonstrou, na prática, a utilidade do modo de simulação como ferramenta de troubleshooting: ao rastrear o caminho real de cada pacote e comparar os endereços IP e MAC envolvidos em cada salto, foi possível identificar exatamente em que ponto e por qual motivo a comunicação estava falhando, algo que seria mais difícil de perceber apenas observando o resultado final do comando ping.

# 6	Conclusão

A atividade proporcionou uma exploração prática do modo de simulação do Cisco Packet Tracer, cobrindo desde o envio de PDUs simples até o uso desse recurso como ferramenta de diagnóstico de redes.

Foi possível compreender a diferença entre a execução automática e manual de uma simulação, analisar em detalhe o conteúdo dos pacotes trafegados nas camadas OSI e entender a distinção entre o endereçamento IP e o endereçamento MAC ao longo do caminho percorrido por um pacote.

O uso de PDUs complexas, incluindo o tráfego periódico, ampliou a compreensão sobre a flexibilidade das ferramentas de teste disponíveis no software. Por fim, o exercício de diagnóstico em uma rede mal configurada consolidou o entendimento de que o modo de simulação, ao permitir o rastreamento detalhado de cada pacote, é uma ferramenta poderosa para identificar e corrigir falhas de comunicação em redes de computadores.

# 7	Perguntas de Fixação

Por que não há nenhuma informação de camada quatro em diante ao inspecionar um pacote ICMP na aba OSI Model?

Porque o ICMP não é um protocolo de camada de transporte: ele é encapsulado diretamente sobre o IP (camada 3) e utilizado para mensagens de controle e diagnóstico da rede, como as requisições e respostas de eco do ping. Como não há TCP ou UDP envolvido, não existem portas de origem e destino nem qualquer dado de camadas 4 a 7 a ser exibido.

De acordo com o cabeçalho, o pacote está endereçado ao IP ou ao MAC da máquina alvo?

O cabeçalho IP mostra que, na camada 3, o pacote é endereçado logicamente ao IP de destino da máquina alvo. Já o quadro Ethernet que carrega esse pacote é endereçado, na camada 2, ao MAC do próximo salto físico: quando origem e destino estão na mesma rede local, esse MAC coincide com o do destino final (obtido via ARP); quando estão em redes diferentes, o MAC de destino do quadro é o do roteador (gateway padrão), e não o do host final.

Quais PCs estão com problema de comunicação na rede rede_com_problemas.pkt e por que alguns pacotes precisam passar pelo roteador?

O PC1, pertencente à Rede 2 (192.168.1.0/24), apresentou falha de comunicação com os hosts da Rede 1 (PC0 e PC2, em 192.168.0.0/24). A causa foi um Default Gateway incorreto configurado no PC1 (192.168.1.1), que não correspondia ao IP real da interface do Router0 voltada para essa sub-rede (Gig0/1, com IP 192.168.1.2). Pacotes destinados a outras sub-redes precisam necessariamente passar pelo roteador porque o switch opera apenas na camada 2 e só encaminha quadros dentro do mesmo domínio de broadcast; a travessia entre redes IP distintas exige um dispositivo de camada 3, que decide o próximo salto com base em sua tabela de roteamento – e é justamente por o PC1 não conseguir alcançar esse dispositivo (seu gateway) que a comunicação falhava.

Como o modo de simulação e os PDUs podem ser utilizados para diagnosticar problemas em uma rede?

O modo de simulação permite acompanhar passo a passo o caminho percorrido por cada pacote e inspecionar seu cabeçalho a cada salto. Rastreando os campos SRC IP e DST IP, bem como os endereços MAC de origem e destino em cada trecho da rede, é possível identificar exatamente em qual dispositivo (PC, switch ou roteador) e em qual camada (2 ou 3) a comunicação está sendo interrompida, revelando problemas como endereçamento incorreto, máscara de sub-rede incompatível ou ausência de rota/gateway.